# Manual de uso de la Herramienta RocketPy para el Análisis de Performance y Trayectoria de Cohetes Tipo Sonda

# Revisión: A

DYNX High Power Rocketry

Base de Operaciones

LANCE, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, MX.

Registro de revisiones

| Revisión | Fecha de la revisión | Firma de integrante que registró revisión | Motivo de revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 20/12/2025 | Valadez, Leonardo | Primera publicación |

CONTENIDO

A.	Prerequisitos: Python y Herramientas Básicas	A-1

B.	🔧 Instalación	C-1

C.	Estructura Básica de una Simulación	D-1

D.	📝 Ejemplo Básico: Cohete Sonda de 100 km Paso 1: Importar RocketPy	E-1

E.	📊 Visualización de Resultados	F-1

F.	🎯 Análisis de Estabilidad	G-1

G.	🌍 Condiciones Ambientales Avanzadas	H-1

H.	🔬 Análisis Paramétrico (Trade Studies)	I-1

I.	📚 Recursos y Archivos de Datos	J-1

J.	⚡ Script Completo Simplificado	K-1

K.	🎓 Próximos Pasos	L-1

L.	📖 Documentación Oficial	M-1

M.	⚠ Consideraciones Importantes	N-1

N.	🆘 Problemas Comunes y Soluciones	O-1

O.	📚 Recursos para Aprender Python Básico	P-1

P.	💡 Consejos Finales	Q-1

# Prerequisitos: Python y Herramientas Básicas

¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de programación muy popular en ingeniería y ciencia. Es relativamente fácil de aprender y tiene miles de librerías (paquetes de código) que nos permiten hacer análisis complejos sin tener que programar todo desde cero.

¿Qué es pip?

pip (Package Installer for Python) es el gestor de paquetes de Python. Piénsalo como una "tienda de aplicaciones" para librerías de Python. Cuando escribes pip install RocketPy, pip automáticamente:

- Descarga RocketPy desde internet

- Instala todas sus dependencias (otras librerías que RocketPy necesita)

- Lo configura para que puedas usarlo en tu código

¿Qué es una Terminal o Línea de Comandos?

La terminal (también llamada "Command Prompt" en Windows o "Terminal" en Mac/Linux) es una ventana donde escribes comandos de texto para que tu computadora ejecute acciones. Es diferente a hacer clic en iconos.

Cómo abrir la terminal:

- Windows: Presiona Win + R , escribe cmd y presiona Enter. O busca "Command Prompt" en el menú inicio.

- Mac: Presiona Cmd + Espacio , escribe "Terminal" y presiona Enter.

- Linux: Presiona Ctrl + Alt + T.

Instalación de Python (si no lo tienes)

Windows:

- Ve a https://www.python.org/downloads/

- Descarga la última versión (3.11 o 3.12)

- MUY IMPORTANTE: Durante la instalación, marca la casilla "Add Python to PATH"

- Haz clic en "Install Now"

Mac:

bash

# Opción 1: Desde el sitio oficial

# Ve a https://www.python.org/downloads/ y descarga el instalador

# Opción 2: Usando Homebrew (si ya lo tienes)

brew

install

python

Linux (Ubuntu/Debian):

bash

sudo

apt

update

sudo

apt

install

python3 python3-pip

Verificar instalación

Abre una terminal y escribe:

Si vez ‘python’ is not en Windows, intenta con:

python --version

# Deberías ver algo como: Python 3.11.5

pip --version

# Deberías ver algo como: pip 23.2.1

bash

python3 --version

pip3 --version

¿Qué es un Entorno Virtual? ( MUY RECOMENDADO)

Un entorno virtual es como una carpeta aislada donde instalas librerías solo para un proyecto específico. Esto evita conflictos entre diferentes proyectos.

🚨 EL PROBLEMA de instalar todo globalmente con pip install :

Imagina este escenario:

Proyecto A (análisis de datos) necesita numpy versión 1.20

RocketPy necesita numpy versión 1.24

Si instalas ambos globalmente, uno sobrescribirá al otro

Tu Proyecto A dejará de funcionar 💥

Otro problema común:

Tu sistema global tiene instaladas:

├── numpy 1.20 (para Proyecto A)

├── matplotlib 3.5 (para Proyecto B)

├── scipy 1.8 (instalado hace meses)

└── pandas 1.4 (no recuerdas para qué)

Ahora instalas RocketPy globalmente:

├── numpy 1.24 ← ¡Sobrescribe! Proyecto A se rompe

├── matplotlib 3.7 ← ¡Actualiza! Puede afectar Proyecto B

└── 15 librerías más que RocketPy necesita...

LA SOLUCIÓN: Entornos Virtuales

Cada proyecto tiene su propio "mundo" aislado:

Tu Computadora

├── Entorno Global (Python base - casi vacío)

├── rocketpy_env/ (para tu proyecto de cohetes)

│   ├── numpy 1.24

│   ├── matplotlib 3.7

│   └── rocketpy

├── analisis_datos_env/ (para otro proyecto)

│   ├── numpy 1.20

│   ├── pandas 2.0

│   └── sklearn

└── otro_proyecto_env/

└── sus propias librerías

GUÍA PASO A PASO: Crear Entorno Virtual para RocketPy

Método 1: venv (Incluido en Python, recomendado para principiantes)

Windows:

bash

# 1. Navega a tu carpeta de proyectos

cd

C:

\

Users

\

TuNombre

\

Documentos

\

Cohetes

# 2. Crea el entorno virtual

python -m venv rocketpy_env

# 3. Actívalo

rocketpy_env

\

Scripts

\

activate

# Verás (rocketpy_env) antes del cursor

# (rocketpy_env) C:\Users\TuNombre\Documentos\Cohetes>

# 4. Ahora instala RocketPy DENTRO del entorno

pip

install

rocketpy

# 5. Para desactivar cuando termines

deactivate

Mac/Linux:

# 1. Navega a tu carpeta de proyectos

cd

~/Documentos/Cohetes

# 2. Crea el entorno virtual

python3 -m venv rocketpy_env

# 3. Actívalo

source

rocketpy_env/bin/activate

# Verás (rocketpy_env) antes del cursor

# (rocketpy_env) user@computer:~/Documentos/Cohetes$

# 4. Instala RocketPy

pip

install

rocketpy

# 5. Para desactivar

deactivate

Método 2: conda (Si usas Anaconda, RECOMENDADO hacer el Método 1)

bash

# Crear entorno con Python 3.11

conda create -n rocketpy_env

python

=

3.11

# Activar

conda activate rocketpy_env

# Instalar RocketPy

pip

install

rocketpy

# Desactivar

conda deactivate

Estructura Recomendada de Carpetas

Cohetes/                          ← Tu carpeta principal

├── rocketpy_env/                 ← Entorno virtual (NO subir a GitHub)

│   ├── Scripts/                  (Windows)

│   ├── Lib/

│   └── ...

├── datos/                        ← Tus archivos de datos

│   ├── motor_cesaroni.eng

│   ├── coeficientes_arrastre.csv

│   └── ...

├── simulaciones/                 ← Tus scripts

│   ├── cohete_100km.py

│   ├── analisis_estabilidad.py

│   └── ...

├── resultados/                   ← Outputs

│   ├── graficas/

│   └── reportes/

├── requirements.txt              ← Lista de dependencias

└── README.md                     ← Documentación

Archivo requirements.txt (Buena práctica)

Crea un archivo

requirements.txt

en tu carpeta principal:

Ventajas:

txt

rocketpy==1.2.2

numpy>=1.24.0

matplotlib>=3.7.0

jupyter>=1.0.0

- Documenta qué librerías usa tu proyecto

- Cualquiera puede recrear tu entorno con: pip install -r requirements.txt

- Útil para trabajo en equipo o si cambias de computadora

Crear requirements.txt automáticamente:

bash

# Con el entorno activado:

pip freeze

>

requirements.txt

Flujo de Trabajo Típico

bash

# CADA VEZ que trabajes en tu proyecto:

# 1. Activa el entorno

# Windows:

rocketpy_env\Scripts\activate

# Mac/Linux:

source

rocketpy_env/bin/activate

# 2. Verifica que estés en el entorno correcto

which

python

# Mac/Linux

where python

# Windows

# Debería mostrar la ruta dentro de rocketpy_env/

# 3. Trabaja normalmente

python cohete_100km.py

jupyter notebook

# 4. Cuando termines, desactiva

deactivate

Cuando NO usar entorno virtual

Casos raros donde está bien instalar globalmente:

- Estás haciendo solo pruebas rápidas de 5 minutos

- Usas una computadora dedicada solo para RocketPy

- Sabes exactamente qué estás haciendo

Problemas Comunes con Entornos Virtuales

"El entorno no se activa"

bash

# Windows: Si da error de permisos

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

# O usa:

python -m venv rocketpy_env --system-site-packages

"pip install no encuentra paquetes"

bash

# Asegúrate de que el entorno esté activado

# Verifica con:

pip --version

# Debe mostrar ruta dentro de rocketpy_env/

"Jupyter no encuentra el entorno"

bash

# Con el entorno activado:

pip

install

ipykernel

python -m ipykernel

install

--user --name

=

rocketpy_env

# Ahora en Jupyter: Kernel → Change Kernel → rocketpy_env

"Olvidé activar el entorno e instalé algo globalmente"

bash

# No hay problema, simplemente:

# 1. Activa el entorno

# 2. Re-instala lo que necesites dentro del entorno

🎓 Resumen: ¿Debo usar entornos virtuales?

Respuesta corta: SÍ, siempre que puedas.

Si eres nuevo en Python:

Toma 5 minutos extra crear el entorno

Te ahorra horas de problemas después

Es como usar cinturón de seguridad - mejor prevenir

Tu primera vez:

- Crea carpeta: mkdir Cohetes && cd Cohetes (una carpeta donde tengas el entorno)

- Crea entorno: python -m venv rocketpy_env

- Activa: rocketpy_env\Scripts\activate (Windows) o source rocketpy_env/bin/activate (Mac/Linux)

- Instala: pip install rocketpy jupyter matplotlib

- Trabaja: jupyter notebook

- Desactiva al terminar: deactivate

¿Qué es Jupyter Notebook? (Altamente Recomendado)

Jupyter Notebook es una aplicación web donde puedes escribir código Python, ejecutarlo línea por línea, y ver gráficas inmediatamente. Es IDEAL para RocketPy porque puedes:

Ver resultados paso a paso

Modificar parámetros y re-ejecutar fácilmente

Documentar tu trabajo con texto y ecuaciones

Instalar Jupyter:

bash

pip

install

jupyter

Usar Jupyter:

bash

# Abrir Jupyter Notebook

jupyter notebook

# Se abrirá tu navegador web

# Crea un nuevo notebook: New → Python 3

# Escribe código en las celdas y presiona Shift+Enter para ejecutar

Alternativa moderna: Google Colab Si no quieres instalar nada, usa Google Colab (https://colab.research.google.com/):

- Es gratuito

- Funciona en tu navegador

- Ya tiene Python y muchas librerías instaladas

- Solo necesitas instalar RocketPy con: !pip install rocketpy

Primeros Pasos Prácticos

Opción 1: Usando la terminal de Python directamente

bash

# Abre la terminal y escribe:

python

# Verás algo como:

# Python 3.11.5 (main, Sep 11 2023, 13:54:46)

# >>>

# Ahora puedes escribir código Python directamente:

>>

>

print

(

"¡Hola, RocketPy!"

)

>>

>

2

+

2

>>

>

exit

(

)

# Para salir

Opción 2: Crear tu primer script .py

- Abre un editor de texto (Notepad, VS Code, Sublime Text)

- Escribe este código:

3

.

Guárdalo como

prueba.py

python

print

(

"Mi primer programa Python"

)

resultado

=

5

*

10

print

(

f"5 por 10 es:

{

resultado

}

"

)

- Abre la terminal en la carpeta donde guardaste el archivo

- Ejecuta: python prueba.py

Opción 3: Jupyter Notebook (Recomendado para RocketPy)

bash

# Instalar Jupyter

pip

install

jupyter

# Iniciar Jupyter

jupyter notebook

# Se abrirá tu navegador

# Haz clic en "New" → "Python 3"

# Escribe código en las celdas

# Presiona Shift+Enter para ejecutar cada celda

Tu primer código en Jupyter con RocketPy:

python

# Celda 1: Instalar RocketPy (solo la primera vez)

!

pip install rocketpy

# Celda 2: Probar que funciona

from

rocketpy

import

Environment

print

(

"¡RocketPy instalado correctamente!"

)

# Celda 3: Crear un ambiente simple

env

=

Environment

(

latitude

=

25.9

,

longitude

=

-

100.3

)

print

(

f"Ambiente creado en latitud

{

env

.

latitude

}

°"

)

# ¿Qué es RocketPy?

RocketPy es una librería de Python open-source desarrollada para simular trayectorias de cohetes de 6 grados de libertad (6-DOF). Incluye:

- Simulación completa de trayectoria de vuelo

- Análisis de estabilidad aerodinámica

- Modelado de motores (sólidos, líquidos, híbridos)

- Condiciones ambientales (viento, atmósfera, topografía)

- Sistemas de paracaídas y recuperación

- Visualizaciones interactivas y exportación de datos

# Instalación

Opción 1: pip (Recomendado)

bash

pip

install

rocketpy

Opción 2: Desde el código fuente

bash

git

clone https://github.com/RocketPy-Team/RocketPy.git

cd

RocketPy

pip

install

-e

.

Dependencias principales RocketPy requiere:

  - Python 3.8+

  - NumPy

  - SciPy Matplotlib requests (para datos atmosféricos)

# Estructura Básica de una Simulación

Una simulación en RocketPy sigue esta estructura:

1

. Definir AMBIENTE (Environment)

↓

2

. Definir MOTOR (Motor)

↓

3

. Definir COHETE (Rocket)

↓

4

. Configurar VUELO (Flight)

↓

5

. Analizar RESULTADOS

# Ejemplo Básico: Cohete Sonda de 100 km Paso 1: Importar RocketPy

from from rocketpy import Environment SolidMotor Rocket Flight

import datetime

Nota para principiantes:

- import trae funcionalidades de una librería para que las uses from rocketpy import ... específicamente trae las clases principales que necesitaremos

- Una clase es como un "molde" o "plantilla" para crear objetos. Por ejemplo, Environment es una clase que nos permite crear un ambiente de vuelo datetime es una librería estándar de Python para trabajar con fechas

Paso 2: Configurar el Ambiente

python

# Crear objeto de ambiente

env

=

Environment

(

latitude

=

25.9

,

# Monterrey, México

longitude

=

-

100.3

,

elevation

=

538

# metros sobre el nivel del mar

)

# Configurar fecha de lanzamiento

tomorrow

=

datetime

.

date

.

today

(

)

+

datetime

.

timedelta

(

days

=

1

)

env

.

set_date

(

(

tomorrow

.

year

,

tomorrow

.

month

,

tomorrow

.

day

,

12

)

)

# 12:00 PM

# Usar modelo atmosférico (obtiene datos de GFS automáticamente)

env

.

set_atmospheric_model

(

type

=

'Forecast'

,

file

=

'GFS'

)

# Información del ambiente

env

.

info

(

)

📝 Notas para principiantes:

env = Environment(...) crea un objeto llamado env . Un objeto es como una "cosa"

que contiene datos y funciones relacionadas

Los parámetros entre paréntesis (latitude, longitude, etc.) son valores que le damos al objeto

# es un comentario - Python ignora todo lo que está después de #, sirve para documentar el código env.set_date(...) es un método - una función que pertenece al objeto env y hace algo

específico (en este caso, configurar la fecha)

El punto . indica "acceder a algo dentro del objeto" env.info() muestra información del ambiente en pantalla Parámetros clave del Environment:

latitude , longitude : Ubicación del lanzamiento elevation : Altura del sitio de lanzamiento (msnm) set_atmospheric_model : Usa datos reales de atmósfera (temperatura, presión, viento)

Paso 3: Definir el Motor

python

# Crear motor de combustible sólido

motor

=

SolidMotor

(

thrust_source

=

"data/cesaroni_M1670.eng"

,

# Archivo de curva de empuje

dry_mass

=

1.815

,

# kg (masa del motor vacío)

dry_inertia

=

(

0.125

,

0.125

,

0.002

)

,

# kg*m² (Ixx, Iyy, Izz)

center_of_dry_mass

=

0.317

,

# m desde el tope del motor

grains_center_of_mass_position

=

0.397

,

# m

burn_time

=

3.9

,

# segundos

grain_number

=

5

,

grain_separation

=

0.005

,

# m

grain_density

=

1815

,

# kg/m³

grain_outer_radius

=

0.033

,

# m

grain_initial_inner_radius

=

0.015

,

# m

grain_initial_height

=

0.120

,

# m

nozzle_radius

=

0.033

,

# m

throat_radius

=

0.011

,

# m

interpolation_method

=

'linear'

)

# Ver información del motor

motor

.

info

(

)

Alternativa: Crear motor personalizado con curva de empuje

python

# Si tienes datos propios de empuje vs tiempo

thrust_curve

=

[

[

0

,

0

]

,

[

0.1

,

1000

]

,

[

1.0

,

1500

]

,

[

2.0

,

1400

]

,

[

3.0

,

800

]

,

[

3.9

,

0

]

]

motor_custom

=

SolidMotor

(

thrust_source

=

thrust_curve

,

# Lista de [tiempo(s), empuje(N)]

dry_mass

=

2.0

,

dry_inertia

=

(

0.1

,

0.1

,

0.002

)

,

center_of_dry_mass

=

0.3

,

grains_center_of_mass_position

=

0.4

,

burn_time

=

3.9

,

grain_number

=

5

,

grain_separation

=

0.005

,

grain_density

=

1800

,

grain_outer_radius

=

0.033

,

grain_initial_inner_radius

=

0.015

,

grain_initial_height

=

0.120

,

nozzle_radius

=

0.033

,

throat_radius

=

0.011

)

📝 Notas para principiantes:

Los corchetes [ ] crean una lista - una colección ordenada de valores thrust_curve es una lista de listas - cada elemento [tiempo, empuje] es otra lista

Esto representa puntos de la curva: en tiempo 0s hay 0N, en 0.1s hay 1000N, etc.

Los paréntesis ( ) después de números como (0.1, 0.1, 0.002) crean una tupla similar a una lista pero inmutable

"data/cesaroni_M1670.eng" es una ruta de archivo (string/texto) - indica dónde buscar el archivo. Si solo pones el nombre, Python busca en la carpeta actual

Paso 4: Construir el Cohete

python

# Crear cohete rocket = Rocket(

radius=0.0635,              # m (radio del fuselaje)     mass=14.426,                # kg (masa sin motor)

inertia=(6.321, 6.321, 0.034),  # kg*m² (momentos de inercia)     power_off_drag="data/calisto_power_off_drag.csv",  # Curva Cd vs Mach     power_on_drag="data/calisto_power_on_drag.csv",    # Curva Cd vs Mach     center_of_mass_without_motor=0,  # m desde la nariz     coordinate_system_orientation="tail_to_nose"

)

# Añadir motor al cohete rocket.add_motor(motor, position=-1.255)  # m desde la nariz

# Definir botones de riel (rail buttons) rail_buttons = rocket.set_rail_buttons(

upper_button_position=0.0818,   # m desde la nariz     lower_button_position=-0.6182,  # m desde la nariz     angular_position=45             # grados

)

# Añadir nariz (nose cone) nose = rocket.add_nose(     length=0.55829,        # m     kind="von karman",     # tipo de nariz     position=1.160         # m desde reference point

)

# Añadir aletas (fins) fins = rocket.add_trapezoidal_fins(     n=4,                   # número de aletas     root_chord=0.120,      # m     tip_chord=0.060,       # m     span=0.110,            # m

position=-1.04956,     # m desde reference     cant_angle=0,          # grados (0 = sin cant)     airfoil=None           # NACA profile opcional

)

# Añadir cola (tail)

tail

=

rocket

.

add_tail

(

top_radius

=

0.0635

,

# m

bottom_radius

=

0.0435

,

# m

length

=

0.060

,

# m

position

=

-

1.194656

# m

)

# Añadir paracaídas principal

main_parachute

=

rocket

.

add_parachute

(

name

=

"Main"

,

cd_s

=

10.0

,

# Cd * área (m²)

trigger

=

800

,

# altitud de apertura (m AGL)

sampling_rate

=

105

,

# Hz

lag

=

1.5

,

# segundos de retraso

noise

=

(

0

,

8.3

,

0.5

)

# ruido en medición

)

# Añadir paracaídas drogue

drogue

=

rocket

.

add_parachute

(

name

=

"Drogue"

,

cd_s

=

1.0

,

trigger

=

"apogee"

,

# se abre en el apogeo

sampling_rate

=

105

,

lag

=

1.0

,

noise

=

(

0

,

8.3

,

0.5

)

)

# Ver información completa del cohete

rocket

.

info

(

)

# Graficar cohete

rocket

.

draw

(

)

Simplificación con coeficientes de arrastre constantes:

python

# Si no tienes curvas detalladas de Cd

rocket_simple

=

Rocket

(

radius

=

0.0635

,

mass

=

14.426

,

inertia

=

(

6.321

,

6.321

,

0.034

)

,

power_off_drag

=

0.5

,

# Cd constante (apagado)

power_on_drag

=

0.45

,

# Cd constante (encendido)

center_of_mass_without_motor

=

0

,

coordinate_system_orientation

=

"tail_to_nose"

)

Paso 5: Simular el Vuelo

python

# Crear objeto Flight y simular

flight

=

Flight

(

rocket

=

rocket

,

environment

=

env

,

rail_length

=

5.2

,

# m (longitud del riel de lanzamiento)

inclination

=

85

,

# grados desde vertical (85° = casi vertical)

heading

=

0

,

# grados (azimuth: 0°=Norte, 90°=Este)

terminate_on_apogee

=

False

# continuar simulación hasta aterrizaje

)

# Ver resumen de resultados

flight

.

info

(

)

Resultados que obtienes:

Altitud máxima (apogeo)

Velocidad máxima

Aceleración máxima

Rango horizontal (drift)

Tiempo de vuelo total

Punto de impacto (lat/lon)

# Visualización de Resultados

Gráficas básicas

python

# Graficar trayectoria completa

flight

.

plots

.

trajectory_3d

(

)

# Altitud vs tiempo

flight

.

plots

.

altitude

(

)

# Velocidad vs tiempo

flight

.

plots

.

velocity

(

)

# Aceleración vs tiempo

flight

.

plots

.

acceleration

(

)

# Número de Mach vs tiempo

flight

.

plots

.

mach_number

(

)

# Estabilidad (margen estático)

rocket

.

plots

.

static_margin

(

)

# Presión dinámica (Q)

flight

.

plots

.

dynamic_pressure

(

)

Exportar datos

python

# Exportar toda la trayectoria a CSV

flight

.

export_kml

(

file_name

=

"flight_path.kml"

,

# Para ver en Google Earth

extrude

=

True

,

altitude_mode

=

"absolute"

)

# Acceder a datos numéricos

print

(

f"Apogeo:

{

flight

.

apogee

}

m"

)

print

(

f"Apogee time:

{

flight

.

apogee_time

}

s"

)

print

(

f"Max velocity:

{

flight

.

max_velocity

}

m/s"

)

print

(

f"Max acceleration:

{

flight

.

max_acceleration

}

m/s²"

)

print

(

f"Impact point:

{

flight

.

latitude

}

,

{

flight

.

longitude

}

"

)

print

(

f"Impact velocity:

{

flight

.

impact_velocity

}

m/s"

)

# Análisis de Estabilidad

python

# Calcular margen estático en diferentes puntos del vuelo

rocket

.

plots

.

static_margin

(

)

# Información de estabilidad

print

(

f"Initial stability margin:

{

rocket

.

static_margin

(

0

)

}

calibers"

)

# Centro de presión y centro de masa

rocket

.

plots

.

center_of_pressure

(

)

rocket

.

plots

.

center_of_mass

(

)

Regla general: Margen estático debe estar entre 1.5 y 3.0 calibers para estabilidad óptima.

# Condiciones Ambientales Avanzadas

Añadir viento

python

# Viento constante

env

.

set_atmospheric_model

(

type

=

'standard_atmosphere'

)

# Definir perfil de viento (altitud en m, velocidad en m/s, dirección en grados)

wind_data

=

[

[

0

,

5

,

45

]

,

# superficie: 5 m/s desde NE

[

1000

,

8

,

50

]

,

# 1 km: 8 m/s

[

5000

,

15

,

60

]

,

# 5 km: 15 m/s

[

10000

,

20

,

70

]

# 10 km: 20 m/s

]

env

.

set_wind_data

(

wind_data

)

Usar datos atmosféricos reales

python

# RocketPy descarga automáticamente datos de:

# - GFS (Global Forecast System)

# - ECMWF

# - CMC (Canadian Meteorological Centre)

env

.

set_atmospheric_model

(

type

=

'Forecast'

,

file

=

'GFS'

,

# o 'ECMWF', 'CMC'

dictionary

=

'NOAA'

)

# Ver perfil atmosférico

env

.

plots

.

atmospheric_model

(

)

# Análisis Paramétrico (Trade Studies)

Ejemplo: Variar masa de carga útil

python

import

numpy

as

np

import

matplotlib

.

pyplot

as

plt

# Rangos de masa a analizar

payload_masses

=

np

.

linspace

(

1

,

10

,

10

)

# 1 a 10 kg

apogees

=

[

]

for

mass

in

payload_masses

:

# Crear nuevo cohete con diferente masa

test_rocket

=

rocket

.

copy

(

)

test_rocket

.

add_cm_eccentricity

(

x

=

0

,

y

=

0

)

test_rocket

.

mass

+=

mass

# Simular

test_flight

=

Flight

(

rocket

=

test_rocket

,

environment

=

env

,

rail_length

=

5.2

,

inclination

=

85

,

heading

=

0

)

apogees

.

append

(

test_flight

.

apogee

)

# Graficar resultados

plt

.

figure

(

figsize

=

(

10

,

6

)

)

plt

.

plot

(

payload_masses

,

apogees

,

'o-'

,

linewidth

=

2

)

plt

.

xlabel

(

'Masa de Carga Útil (kg)'

)

plt

.

ylabel

(

'Apogeo (m)'

)

plt

.

title

(

'Impacto de Masa de Payload en Altitud Máxima'

)

plt

.

grid

(

True

)

plt

.

show

(

)

📝 Notas para principiantes: 	numpy ( np ) es una librería para operaciones matemáticas. np.linspace(1, 10, 10) crea 10 números espaciados uniformemente entre 1 y 10 matplotlib.pyplot ( plt ) es la librería principal para hacer gráficas en Python apogees = [] crea una lista vacía que llenaremos después for mass in payload_masses: es un loop (bucle) - repite el código indentado (con

espacio) para cada valor en la lista apogees.append(...) añade un valor al final de la lista

Indentación (espacios al inicio) es MUY importante en Python - define qué código está dentro del loop plt.show() muestra la gráfica en una ventana

# Recursos y Archivos de Datos

Archivos necesarios:

- Curva de empuje del motor ( .eng o .rse ) Formato RASP: tiempo(s), empuje(N)

Descargar de: thrustcurve.org

- Coeficiente de arrastre ( .csv )

Columnas: Mach, Cd

Obtener de simulaciones CFD o túnel de viento

- Datos atmosféricos

RocketPy los descarga automáticamente

O usar atmósfera estándar ISA

Estructura de archivo

.eng

típico:

; Cesaroni 3546M1670-P

M1670 75 3546 0-3.9 1.80 5.18 CTI

0.000 0

0.100 1000

1.000 1500

2.000 1400

3.000 800

3.900 0

# Script Completo Simplificado

python

from rocketpy import Environment, SolidMotor, Rocket, Flight import datetime

# 1. AMBIENTE

env = Environment(latitude=25.9, longitude=-100.3, elevation=538) env.set_date((2025, 12, 21, 12))

env.set_atmospheric_model(type='standard_atmosphere')

# 2. MOTOR motor = SolidMotor(

thrust_source=[[0,0], [0.5,1000], [2,1500], [3.5,800], [4,0]],     dry_mass=2.0,     dry_inertia=(0.1, 0.1, 0.002),     center_of_dry_mass=0.3,     grains_center_of_mass_position=0.4,     burn_time=4.0,     grain_number=5,     grain_separation=0.005,     grain_density=1800,     grain_outer_radius=0.033,     grain_initial_inner_radius=0.015,     grain_initial_height=0.120,     nozzle_radius=0.033,     throat_radius=0.011

)

# 3. COHETE

rocket = Rocket(     radius=0.0635,     mass=15.0,     inertia=(6.0, 6.0, 0.03),     power_off_drag=0.5,     power_on_drag=0.45,     center_of_mass_without_motor=0,     coordinate_system_orientation="tail_to_nose"

)

rocket

.

add_motor

(

motor

,

position

=

-

1.2

)

rocket

.

add_trapezoidal_fins

(

n

=

4

,

root_chord

=

0.120

,

tip_chord

=

0.060

,

span

=

0.110

,

position

=

-

1.0

)

rocket

.

add_parachute

(

name

=

"Main"

,

cd_s

=

10.0

,

trigger

=

800

,

sampling_rate

=

105

,

lag

=

1.5

,

noise

=

(

0

,

8.3

,

0.5

)

)

# 4. VUELO

flight

=

Flight

(

rocket

=

rocket

,

environment

=

env

,

rail_length

=

5.0

,

inclination

=

85

,

heading

=

0

)

# 5. RESULTADOS

print

(

f"Apogeo:

{

flight

.

apogee

:

.2

f

}

m"

)

print

(

f"Velocidad máxima:

{

flight

.

max_velocity

:

.2

f

}

m/s"

)

print

(

f"Aceleración máxima:

{

flight

.

max_acceleration

:

.2

f

}

m/s²"

)

flight

.

plots

.

trajectory_3d

(

)

# Próximos Pasos

- Practica con el ejemplo básico - Modifica parámetros y observa cambios

- Usa tus propios datos - Incorpora especificaciones de tu diseño

- Análisis de sensibilidad - Varía parámetros críticos

- Optimización - Encuentra configuración óptima para tu misión

- Monte Carlo - Simula con incertidumbres para análisis de dispersión

# Documentación Oficial

GitHub: https://github.com/RocketPy-Team/RocketPy

Documentación: https://docs.rocketpy.org/

Ejemplos: https://github.com/RocketPy-Team/RocketPy/tree/master/docs/notebooks

# Consideraciones Importantes

- Validación: Siempre valida resultados con cálculos analíticos

- Unidades: RocketPy usa SI (metros, kilogramos, segundos)

- Sistema de coordenadas: Define correctamente el origen

- Datos reales: Usa mediciones reales cuando sea posible

- Márgenes de seguridad: Considera incertidumbres en el diseño

¡Listo para simular tu cohete!

# Problemas Comunes y Soluciones

"ModuleNotFoundError: No module named 'rocketpy'"

Solución: RocketPy no está instalado. Ejecuta pip install rocketpy en la terminal.

"python is not recognized as an internal or external command"

Solución: Python no está en el PATH de Windows. Reinstala Python y marca "Add Python to PATH", o usa python3 en lugar de python .

"Permission denied" al instalar con pip

Solución (Mac/Linux): Usa pip install --user rocketpy o considera usar un entorno virtual.

Las gráficas no se muestran Solución:

Si usas Jupyter, las gráficas deberían aparecer automáticamente

Si usas un script .py, asegúrate de incluir plt.show() al final

Instala el backend de matplotlib: pip install PyQt5

"AttributeError" o errores de sintaxis

Solución: Verifica que copiaste el código completo y respetaste la indentación (espacios).

Python es muy sensible a esto.

Archivos .eng no se encuentran Solución:

Verifica la ruta del archivo: "./data/motor.eng" busca en carpeta data dentro del directorio actual

O usa ruta absoluta: "C:/Users/tu_usuario/cohetes/motor.eng"

O define el empuje como lista directamente en el cód

# Recursos para Aprender Python Básico

Si eres nuevo en Python, estos recursos te ayudarán:

Tutoriales Gratuitos en Español:

- Python.org en Español: https://docs.python.org/es/3/tutorial/

- Curso de Python en YouTube: "Python desde Cero" por Píldoras Informáticas

- Codecademy: Curso interactivo de Python (primeras lecciones gratis)

Conceptos Esenciales para RocketPy:

Variables y tipos de datos (int, float, string, list)

Funciones (def, return)

Clases y objetos (class, métodos)

Listas y diccionarios (indexing, append)

Loops (for, while)

Imports y librerías

Práctica Recomendada:

- Dedica 2-3 horas a aprender Python básico

- Ejecuta el script completo de RocketPy

- Cambia un parámetro, re-ejecuta, observa qué cambia

- Incrementa complejidad gradualmente

Comunidades de Ayuda:

Stack Overflow (en inglés, pero muy completo)

Reddit r/learnpython (amigable con principiantes)

Discord de RocketPy: https://discord.gg/b6xYnNh

# Consejos Finales

- No te frustres - Python tiene una curva de aprendizaje, pero vale la pena

- Usa Jupyter Notebook - Hace todo más visual e interactivo

- Comenta tu código - Tu yo del futuro te lo agradecerá

- Guarda versiones - Crea carpetas como v1 , v2 , etc.

- Practica con datos simples - Primero haz funcionar un cohete básico, luego complejízalo

- Lee los errores - Python te dice qué salió mal, aprende a interpretarlo

- Google es tu amigo - Busca errores específicos con "Python [tu error]"

Co